ICS 49.020

V53

备案号：

DB34

安    徽    省    地    方    标    准

DB34/T  XXX—201X

系留无人机技术规范

201X-XX-XX 发布                                      201X-XX-XX 实施

安徽省质量技术监督局   发 布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 技术要求	2

5 试验条件	6

6 检测项目	7

7 检验规则	16

前    言

本标准依据GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由合肥赛为智能有限公司提出。

本标准由安徽省经济与信息化委员会归口。

本标准起草单位：合肥赛为智能有限公司。

本标准主要起草人：杨学武、王秋阳、贾平、杜强、章子睿、黄桃丽、徐奔腾、郑博超、毛方海、李振营。

系留无人机技术规范

# 范围

本标准规定了系留无人机的主要技术要求、试验条件、试验方法、检验规则等。

本标准适用于系留无人机的设计、制造、检验等过程。

# 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2423.1-2008  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T 2423.2-2008  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T 2423.17-2008  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB/T 2423.38-2008  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验R：水试验方法和导则

GB/T 3098.1-2010  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB 4208-2008  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 4857.5-1992  包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 4857.11-2005  包装 运输包装件基本试验 第11部分:水平冲击试验方法

GB/T 4857.23-2012  包装 运输包装件基本试验 第23部分:随机振动试验方法

GB/T 17626.2-2006  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2016  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.5-2008  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GJB 150.18A  军用装备实验室环境试验方法 第18部分：冲击试验

GJB 3060-1997  无人机电气系统通用规范

GJB 5433-2005Z  无人机系统通用要求

GJB 5435.7-2005  无人机强度和刚度规范 第7部分：振动

UASAT 001-2015  无人机系统术语

# 术语和定义

UASAT 001-2015界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

## 系留无人机

通过综合缆绳连接无人机与电源箱，给无人机供电，使无人机具有超长续航时间，并将无人机捕捉到的信息实时传输到地面显示设备。

## 最长放飞时间

从无人机被运输到现场开始计时，到升空至悬停上限的时间，配备操作人员两名。

## 最长收纳时间

从无人机由悬停上限开始降落计时，到装车的时间，配备操作人员两名。

## 悬停上限

系留无人机空中悬停距地面的最高高度。

## 续航时间

无人机在空中持续执行任务的最长时间。

# 技术要求

## 整机性能

系留无人机系统主要由升空平台、地面电源、地面站、UPS、系留线缆、安全防护箱、任务载荷等部分组成。主要整机性能见表1

表1 整机性能

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬停上限 | ≥ 50m |  |
| 2 | 最长放飞时间 | ≤ 30min |  |
| 3 | 最长收纳时间 | ≤ 30min |  |
| 4 | 抗风能力 | 5级 |  |
| 5 | 任务载荷 | ≥ 5kg |  |
| 6 | 续航时间 | ≥ 8h |  |

## 升空平台

升空平台采用全碳纤维材料结构，模块化设计，可快速拆解运输、快速组装部署，实现整体单元替换维修。主要性能见表2

表2  升空平台主要性能

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋桨叶片质量偏差 | ≤ 2% |  |
| 2 | 轴距偏差 | ≤ 0.2% |  |
| 3 | 定位 | ≤ 10m |  |
| 4 | 电机 | 启停应顺利、平稳、可靠 |  |
| 5 | 启动 | 正常工作状态下运转5min，各系统应无异常振动、声音，各紧固件应无松动 |  |
| 6 | 飞行 | 系留无人机起飞、降落、前飞、后飞、侧飞应正常 |  |
| 7 | 遥控距离 | ≥ 200m | 同时应大于设计的悬停上限 |
| 8 | 悬停 | 偏差 ≤ 1m |  |
| 9 | 悬停高度 | 0m~悬停上限 |  |
| 10 | 机动飞行性能 | 最大爬升率 ≥ 2m/s 最大下降率 ≥ 1m/s |  |
| 11 | 自动跟随 | 垂直偏差 < 5m | 系留无人机系统安装在移动的车辆、舰船上时 |
| 12 | 自动返航 | 失控、一键降落 |  |
| 13 | 外协、外购件 | 必须有原厂的合格证明文件 |  |
| 14 | 紧固件的机械性能 | ≥ 8.8级 |  |

## 地面电源

主要性能见表3

表3  地面电源主要性能

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护系统 | 过压、过流、过载 |  |
| 2 | 工作海拔 | 3,000m max |  |
| 3 | 储存海拔 | 9,000m max |  |

## 地面站

主要性能见表4

表4  地面电源主要性能

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕 | 高清彩色液晶屏 |  |
| 2 | 屏幕亮度 | ≥ 1000 lumen |  |
| 3 | 分辨率 | ≥ 800*600ppi |  |
| 4 | 视角 | ≥ 140° |  |

## UPS

主要性能见表5

表5  UPS主要性能

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池类型 | Li-Po | 或性能更好的电池 |
| 2 | 电池容量 | 3200mAh | 依具体机型、搭载设备而定 |
| 3 | 充电时间 | ≤ 5h |  |
| 4 | 供电时间 | ≥ 10min |  |
| 5 | 充放电次数 | ≥ 200次 |  |
| 6 | 保护功能 | 过充、过放、短路 |  |
| 7 | 低气压 | 11.6kPa |  |
| 8 | 跌落 | 1.2m |  |
| 9 | 高温冲击 | 75℃ |  |

## 系留线缆

主要性能见表6

表6  系留线缆主要性能

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 光电复合电缆 | 须用不同颜色区分 |
| 2 | 额定电压 | ≥ 600V |  |
| 3 | 耐高压 | 2.5kV/5min，不击穿 |  |
| 4 | 最大功率时线损 | ≤ 最大功率*10% |  |
| 5 | 绝缘电阻 | ≤ 1.5×103MΩ·km |  |
| 6 | 光衰减 | ≤ 0.4dB/km(1310nm) ≤ 0.3dB/km(1550nm) |  |
| 7 | 承载拉力 | ≥ 150Kg |  |
| 8 | 弯曲 | 最小弯曲半径25mm |  |
| 9 | 反复卷绕收放次数 | ≥ 500次 |  |
| 10 | 100米缆绳重量 | ≤ 4.5kg |  |

## 设计通用要求

### 结构设计

无人机的结构设计应符合空气动力飞行的特点，适合空气中平飞、侧飞、爬升、下降、悬停的姿态变化；正反桨与飞行器上需有对应的设计标识。

### 硬件设计

通用系留无人机系统的硬件设计应遵循系列化、标准化、模块化和向上兼容原则，应进行可靠性、维修性、易用性、软件兼容性、安全性和电磁兼容性设计。

### 软件设计

同一系列的通用系留无人机系统软件设计应满足系列化、标准化及兼容性要求，新版本应兼容旧版本软件。

### 环境适应性

(1)气候环境

存储温度；工作温度；湿热；盐雾；淋雨；沙尘；承受风力；气压。

(2)力学环境:

冲击；加速度；振动；运输。

### 互换性

同一型号的系留无人机，部分零件、部件应具有互换性。

### 材料

应按现行的国家标准和行业标准选用材料，所选材料的强度、刚度、抗疲劳性、物理化学性能及电性能等应满足设计要求。当选用标准以外的材料时，应经过鉴定证明其性能满足设计要求，方可选用。

材料的选用应考虑到维修中的互换、备料和代料。

### 标准件

## 应按照国家标准和行业标准选用标准件，标准件的类型、尺寸规格、品种应尽量少，所有螺栓、螺钉、螺母连接应能满足连接强度要求，并有防松措施。

## 安全要求

### 在易发生人身伤亡事故的部位，应在明显处设置安全标志。

### 遥控器应设置防脱手坠落装置，控制模式应具备无控制干预时自主平衡悬停功能。

### 使用说明书应给出操作和维护保养的安全注意事项。

# 试验条件

## 试运转

试验前样机应按使用说明书的规定进行安装和调试，试运转5min，使机具达到正常状态后方可进行试验。

## 试验用设备、仪器、仪表

试验用设备、仪器、仪表应在计量部门校正合格的有效期限内，专用设备和陪试设备应检定合格。所用测试仪器应具有足够的精度和稳定度，其精度应高于被测指标精度一个数量级或误差小于被测参数容许误差的三分之一。

## 人员要求

试验人员应具备熟练操作被试品、测试设备的技术和能力。

## 环境

除本标准或详细规范另有规定外，所有试验应在下列条件下进行：

- 温度：-10℃ ~ +40℃；

- 相对湿度：20% ~ 80%RH；

c）气压：86 ~ 106kPa；

d）风速：5级以下（距地面十米处的风速≤10m/s）。

# 检测项目

## 外观质量

### 外观应整洁、光滑，不得有锐边、毛刺、划痕、伤疤、碰鳖、变形、锈斑、油污等缺陷。

### 焊接部位应平整、无裂纹、烧穿现象。

## 装配质量

### 齐套性：整机零部件应完整、无缺件。

### 运动件：各运动件应灵活，无卡滞现象。

### 紧固件：各紧固件应牢固可靠。

### 接口处间隙：间隙应≤1.0mm。

### 电机水平度：与机臂垂直≤0.3°，水平方向≤0.5°。

### 电机正、反转方向：与设计图纸一致。

## 整机性能

### 悬停上限

在满载情况下，使无人机飞到距地面最高的高度，启动悬停功能，持续1小时，记录悬停高度，上下浮动≤1m

### 最长放飞时间

系留无人机到达任务现场后，开始计时，完成卸车、展开、组装、线缆连接、检查、起飞、到达悬停上限等一系列动作所需时间。试验次数应不少于3次，取其平均值，放飞时间≤ 30min。

### 最长收纳时间

从悬停上限到收纳装车所需时间，试验次数应不少于3次，取其平均值，放飞时间≤ 30min。

### 抗风能力

当无合适的自然风场时，通过人工模拟方法，制造等同于被试品抗风能力的风速，控制无人机起飞、前飞、后飞、侧飞、转向、悬停、降落等，观察是否正常工作。

### 任务载荷

系留无人机挂载5kg的物体，设置悬停高度50m，持续时间30min，无人机应能保持稳定。

### 续航时间

在悬停上限和额定载荷情况下，测定系留无人机的续航时间，应≥8h。

## 升空平台

### 螺旋桨叶片质量偏差

对于同一机型，其装配的螺旋桨叶片之间质量偏差应≤2%。

### 轴距偏差

无人机组装完成后，测量其轴距，偏差范围≤0.2%。

### 定位

开启定位功能，移动无人机位置，系统显示定位点与无人机实际所处位置偏差应≤10m，试验次数应不少于5次。

### 电机

可逐个控制电机，也可一键控制所有电机，电机启停应顺利、平稳、可靠。

### 遥控距离

在无人机悬停的情况下，人员站在离无人机直线距离200m（视具体机型而定，同时应满足，大于设计的悬停上限）的位置，应能正常操控无人机。

### 悬停

#### 高度偏差

控制无人机悬停，持续时间1小时，测量其高度，偏差≤1m。

#### 水平偏差

控制无人机悬停，持续时间1小时，测量其位置，偏差≤1m。

### 悬停高度

无人机在悬停上限范围内的任何高度均可悬停。

### 机动飞行性能

#### 最大爬升率

在功能完好、额定载荷状态下，控制无人机垂直爬升，并于设计悬停高度稳定悬停，记录时间，计算其爬升率，试验次数应不少于3次，取其平均值。

#### 最大下降率

在功能完好、额定载荷、100m处悬停状态下，控制无人机垂直下降，直至着陆，记录时间，计算其下降率，试验次数应不少于3次，取其平均值。

### 自动跟随

系留无人机系统安装在移动的车辆、舰船上时，启动自动跟随功能，无人机自动跟随车辆或舰船移动，垂直偏差<5m。

### 自动返航

#### 失控保护

在悬停状态下，当控制信号突然中断，且10分钟内未接收到新的控制信号，无人机保持悬停，可通过地面站控制其返航降落。

#### 降落指令

在悬停状态下，按下降落键，无人机自动返航，停机。

### 外协、外购件

必须有原厂的合格证明文件

### 紧固件的机械性能

不低于GB/T 3098.1中规定的8.8级，紧固螺栓必须有防松措施。

## 地面电源

#### 保护系统

当保护系统检测到过压、过流、过载时，自动更改为恒流输出。

#### 工作海拔

通过人工模拟方法，制造等同于被试品工作最高海拔状态下的气压环境，测量输出电压是否正常。

#### 储存海拔

通过人工模拟方法，制造等同于被试品储存最高海拔状态下的气压环境，试验后测量输出电压是否正常。

## 地面站

### 屏幕亮度

使用照度计测试屏幕亮度，试验次数不少于3次，取其平均值。

### 分辨率

使用软件进行测试，≥800*600ppi。

### 视角

人站立与屏幕成140°，观察屏幕，能清晰观察到整个屏幕的内容。

## UPS

### 充电时间

以崭新电池为样品进行试验，在25℃±5℃的温度环境下，放电至企业规定的放电终止电压，搁置1小时（或者企业规定的≤1h的搁置时间），然后按企业的充电规程进行充电，直至电压达到企业规定的充电终止电压，停止充电，记录充电时间，试验次数不少于3次，取其平均值，充电时间应≤5h。

### 供电时间

在无人机满载、电源中断的情况下，UPS电源应能持续供电10min以上，试验次数不少于3次，取其平均值。

### 充放电次数

以崭新电池为样品进行试验，反复充放电，当检查到电池容量不满足制造商规定的可使用电池容量时，认为寿命终止。样品数不少于3块，取其平均值，充放电次数≥200次。

### 过充

以崭新电池为样品进行试验，样品数不少于3块，将电池置于防爆箱内。

- 按6.7.1规定的方法充电后，继续以制造商规定的最大充电电流恒流充电，直至任一单块电池电压达到规定充电终止电压的1.5倍或保护电路动作，观察1h；

- 按6.7.1规定的方法放电后，以制造商规定的最大充电电流的1.5倍进行恒流充电，直至任一单块电池电压达到规定充电终止电压或保护电路动作，观察1h。

试验过程中，被试品无爆炸、着火、漏液现象发生，则通过试验。

### 过放

以崭新电池为样品进行试验，样品数不少于3块，将电池置于防爆箱内。

- 按6.7.1规定的方法进行充电；

- 以1In（A）电流放电，持续1.5*n小时或保护电路动作，观察1h。

试验过程中，被试品无爆炸、着火现象发生，则通过试验。

### 短路

以崭新电池为样品进行试验，样品数不少于3块，将电池置于防爆箱内。

搭建回路对电池正负极间进行外部短路，外电路装有开关设备，根据电池规格确定外部电路总阻值：5mΩ、20mΩ、50mΩ、80mΩ、100mΩ，开通回路直至10min或保护电路动作。

试验过程中，被试品无过热、破裂、爆炸、着火现象发生，则通过试验。

### 低气压

以崭新电池为样品进行试验，样品数不少于3块。

- 按6.7.1规定的方法进行充电；

- 将电池置于真空箱内；

- 真空箱绝对气压调整至11.6kPa，保持6h；

- 试验结束后，观察1h。

试验过程中，被试品无破裂、爆炸、着火现象发生，则通过试验。

### 跌落

以崭新电池为样品进行试验，将电池置于防爆箱内。

- 按6.7.1规定的方法进行充电；

- 控制电池跌落至水泥地面上，保证落地高度大于1.2m；

- 跌落试验不少于4次，保证被测对象每一类相似面至少有一次跌落试验；

- 试验结束后，观察1h。

试验过程中，被试品无破裂、爆炸、着火现象发生，则通过试验。

### 高温冲击

以崭新电池为样品进行试验，样品数不少于3块，将电池置于防爆箱内。

- 按6.7.1规定的方法进行充电；

- 被测对象放入温度箱中，温度箱以（5±2）℃/min的速率由室温升至75℃±2℃，并保持此温度30min后停止加热；

- 试验结束后，观察1h。

试验过程中，被试品无破裂、爆炸、着火现象发生，则通过试验。

## 系留线缆

### 结构

对照制造商产品说明书，检查剥开线缆，检查内部结构。

### 耐高压

使用耐压测试仪进行测试，电压2.5kv，测试时间5min，无击穿现象为合格。

### 最大功率时线损

取1000米崭新线缆，环境温度调至20℃，最大功率时线损≤传输功率的10%。

### 绝缘电阻

取1000米崭新线缆，绝缘电阻应≤1.5×103MΩ。

### 光衰减

取1000米崭新线缆，设定波长1310nm，光衰减应≤≤0.4dB。

取1000米崭新线缆，设定波长1550nm，光衰减应≤≤0.3dB。

### 承载拉力

以崭新线缆为样品进行试验，线缆长度100m。

- 测量线缆电源线阻值；

- 光纤测试，线缆无折损；

- 将线缆一端固定，另一端接拉力计，设定拉力150kg，启动设备，保持1h。

- 观察线缆；

- 测量线缆电源线阻值；

- 进行光纤测试。

试验结束后，观察线缆，表面应无破裂现象发生；e）电源线阻值与a）电源线阻值的偏差≤0.1%；光纤测试，线缆无折损。

### 弯曲

以崭新线缆为样品进行试验，将线缆缠绕在半径25mm的滚筒上，试验次数不少于5次。

试验结束后，观察线缆，表面应无破裂现象发生；通电、光纤测试正常。

### 反复卷绕收放次数

以崭新线缆为样品进行试验，线缆长度100m。

将线缆缠绕在两个相同规格的卷轴上，进行反复卷绕收放试验，次数不少于500次。

试验结束后，观察线缆，表面应无破裂现象发生；通电、光纤测试正常。

### 100米缆绳重量

以崭新线缆为样品进行试验，线缆长度100m。

测量线缆重量，应≤4.5kg。

## 电磁兼容性

无人机系统的设备在其电磁环境中能正常工作且不会对环境中的其他设备产生不能承受的电磁干扰的能力。

### 静电放电抗扰度

静电放电抗扰度试验应符合GB/T 17626.2-2006中等级3的规定；接触放电，试验电压6kV；空气放电，试验电压8kV。试验期间，无人机系统的设备不应产生不可恢复的功能或性能丧失或降低，试验后设备应能正常工作，设备内贮存的数据不应丢失。

### 射频电磁场辐射抗扰度

射频电磁场辐射抗扰度试验应符合GB/T 17626.3-2006中等级3的要求:试验场强lOV/m，频率范围80MHz~l00MHz。试验期间，无人机系统的设备不应发生状态改变；试验后设备应能正常工作，设备内贮存的数据不应丢失。

## 气候环境适应性

无人机系统的设备按表1规定进行气候环境适应性试验，试验过程中不应发生状态改变，试验后设备应能正常工作。盐雾试验后设备表面不应有锈蚀。淋雨试验中，无人机应能正常飞行。

表7  使用环境对应的气候环境条件

| 项目 |  | 额定值 | 试验时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温 | 循环工作 | (40±2)℃ | 72h | 工作状态 |
|  | 恒温工作 | (40±2)℃ | 2h | 工作状态 |
|  | 循环贮存 | (70±2)℃ | 168h | 非工作状态 |
|  | 恒温贮存 | (70±2)℃ | 4h | 非工作状态 |
| 低温 | 工作 | (-10±2)℃ | 2h | 工作状态 |
|  | 贮存 | (-40±2)℃ | 4h | 非工作状态 |
| 恒定湿热 |  | (40±2)℃，RH(85±3)% | 4h | 工作状态 |
| 恒定湿热贮存 |  | (40±2)℃，RH(85±3)% | 48h | 非工作状态 |
| 温度冲击 | 恒定极值 温度冲击 | 最低温度(-10±2)℃ | 暴露时间：2h 转换时间：3min 循环次数：3次 | 工作状态 |
|  |  | 最高温度(30±2)℃ |  | 工作状态 |
|  | 高温循环 冲击 | (2±2)℃、(15±2)℃ |  | 工作状态 |
| 盐雾 |  | 盐溶液浓度(5±0.1)% 温度(35±2)℃ 喷雾时间：喷雾24h-干燥24h-喷雾24h-干燥 盐雾沉降量：1.0mL/h·80cm2~3.0mL/h·80cm2 | 96h | 非工作状态 |
| 淋雨 |  | 降雨强度100±20mm/h 水滴尺寸2.9±0.3mm | 30min | 工作状态 |

## 机械环境适应性

试前试后均应做满功率功能检查，包括机械功能和电气功能检查，各项性能均应达到设计文件规定的技术指标。

### 振动

试验时试件应通电工作。若不能通电，则试前试后均应做满功率功能检查，包括机械功能和电气功能检查，各项性能均应达到设计文件规定的技术指标。

振动功率谱形和加速度谱均方根值见图1。

PSD(g2/Hz)                 Grms=6.06g

0.04

F(Hz)

20      80                            350            2000

图1  随机振动验收试验条件

方向：X, Y, Z三向；

时间：对三轴进行振动，每轴振动5min。

安装要求：试件一律与振动台面刚性连接。

### 冲击

系留无人机系统设备的冲击能力需在规范中明确，冲击能力需按GJB150.18A标准制订对应频率、量级、冲击方向和冲击次数等要求。

经冲击试验后，设备内部线路、电路板和接口等接插件不应有脱落、松动或接触不良现象。试验后应能正常工作，存储的数据不应丢失。

### 包装跌落

包装跌落按GJB150.18A标准要求进行，包装跌落要求按下表2进行。跌落试验后各项性能均应达到设计文件规定的技术指标。

表8推荐的跌落高度

| 包装总重（kg） | 类型 | 跌落高度（cm） | 最大试件速度变化量(cm/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~9.1 | 人工装卸 | 76 | 772 |
| 9.2~18.2 | 人工装卸 | 66 | 769 |
| 18.3~27.2 | 人工装卸 | 61 | 691 |
| 27.3~36.3 | 人工装卸 | 46 | 600 |
| 36.4~45.4 | 人工装卸 | 38 | 546 |
| 45.5~68.1 | 机械装卸 | 31 | 488 |
| 68.2~113.5 | 机械装卸 | 26 | 447 |
| ≥ 113.6 | 机械装卸 | 20 | 399 |

## 可靠性

可靠性参照GJB 899A的指标方法，符合产品设计规范要求。

可靠性试验时间包括地面联试和空中飞行时间，不得小于试验总时间的一半。实验过程中出现不可排除的故障r≤2。

## 维修性

维修性需在规范中对产品在规定的条件和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持和恢复到规范的状态进行要求。需在规范中对无人机分系统和任务设备分系统可更换单元明确，(LRU单元)维修指标为:MTTR≤30min。

# 检验规则

检验分出厂检验和型式检验。

## 出厂检验

### 每台系留无人机出厂前，应经检验合格

### 出厂检验项目按表8的规定进行

## 型式检验

### 出现下列情况之一应进行型式检验

a）新产品定型鉴定或产品转厂生产。

b）正式生产后，如结构、工艺、材料有较大的改变，可能影响产品性能时。

c）出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时。

d）产品长期停产后，恢复生产时。

e）国家质量监督机构提出型式试验要求时。

### 型式检验项目应包括表9的全部内容

### 抽样方法和抽样数量

采取随机抽样方法，抽样基数不少于20台，抽样数量为2台。

### 不合格分类

被检验项目不符合本标准规定的要求时均称为不合格项目，按其对系留无人机产品质量的影响程度分为A、B、C三类，不合格项目见表1。

### 判定方案

a）检测项目中，当A类项目全部合格，B类项目小于或等于1项不合格时，C类项目小于或等于2项不合格时，系留无人机产品判定为合格。

b）检测项目中，当A类项目中有1项不合格，或B类项目中大于1项不合格时，或C类项目大于2项不合格时，系留无人机产品判定为不合格。

表9  不合格项目分类

| 不合格分类 |  | 项目名称 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |
| A | 1 | 抗风能力 |  | √ |
|  | 2 | 任务载荷 | √ | √ |
|  | 3 | 续航时间 |  | √ |
|  | 4 | 防护等级 | √ | √ |
|  | 5 | 自动返航 | √ | √ |
|  | 6 | 系留线缆耐高压 |  | √ |
|  | 7 | 系留线缆承载拉力 |  | √ |
|  | 8 | 电磁兼容性 |  | √ |
| B | 1 | 悬停上限 |  | √ |
|  | 2 | 最长放飞时间 |  | √ |
|  | 3 | 最长收纳时间 |  | √ |
|  | 4 | 定位 | √ |  |
|  | 5 | 电机 | √ |  |
|  | 6 | 整机运转性能 | √ | √ |
|  | 7 | 悬停 | √ | √ |
|  | 8 | 自动跟随 | √ | √ |
|  | 9 | 地面电源保护系统 | √ | √ |
|  | 10 | 地面电源工作海拔 |  | √ |
|  | 11 | 地面电源储存海拔 |  | √ |
|  | 12 | 屏幕亮度 |  | √ |
|  | 13 | 分辨率 |  | √ |
|  | 14 | 充电时间 |  | √ |
|  | 15 | 供电时间 |  | √ |
|  | 16 | 充放电次数 |  | √ |
|  | 17 | 保护功能 | √ | √ |
|  | 18 | 低气压 |  | √ |
|  | 19 | 跌落 |  | √ |
|  | 20 | 高温冲击 |  | √ |
|  | 21 | 直流电阻 |  | √ |
|  | 22 | 绝缘电阻 |  | √ |
|  | 23 | 光衰减 |  | √ |
|  | 24 | 弯曲 |  | √ |
|  | 25 | 反复卷绕收放次数 |  | √ |
|  | 26 | 100米缆绳重量 |  | √ |
|  | 27 | 气候环境适应性 |  | √ |
|  | 28 | 机械环境适应性 |  | √ |
|  | 29 | 安全防护箱防护等级 |  | √ |
| C | 1 | 平均无故障间隔时间 |  | √ |
|  | 2 | 螺旋桨叶片质量偏差 | √ | √ |
|  | 3 | 轴距偏差 | √ | √ |
|  | 4 | 遥控距离 |  | √ |
|  | 5 | 悬停高度 |  | √ |
|  | 6 | 机动飞行性能 |  | √ |
|  | 7 | 外协、外购件 |  | √ |
|  | 8 | 紧固件的机械性能 |  | √ |
|  | 9 | 屏幕视角 |  | √ |
|  | 10 | 结构 |  | √ |
|  | 11 | 互换性 |  | √ |
|  | 12 | 安全要求 | √ | √ |